低频柔性电流探头

CP9000LF系列

# 深圳市知用电子有限公司

前 言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

记载着使用该机器时的重要说明。

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害事项。

Note

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

注意

警告

该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。

- 探头BNC输出线连接示波器或者其它设备时，确保BNC端子可靠接地。

- 被测电路接入探头环之前，确保先关闭被测电路。

- 使用之前，请检查探头环外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！

- 接入被测电路前，应避免被测电路有尖刺，锋利的边角容易造成探头环损坏情况发生。

- 探头环上已明确标有使用电压要求，请确保在安全电压范围内使用！

- 选择本产品标配的适配器供电。

# 目录

前言…………………………………………………………………………………………………………1

概述…………………………………………………………………………………………………………3

应用…………………………………………………………………………………………………………3

电气规格……………………………………………………………………………………………………3

产品及附件说明……………………………………………………………………………………………4

产品说明………………………………………………………………………………………………4

附件说明………………………………………………………………………………………………5

机械规格……………………………………………………………………………………………………5

环境特性……………………………………………………………………………………………………5

操作方法……………………………………………………………………………………………...…….6

测量时注意事项..………………………………………………………………………………….………6

保养及维护…………………………………………………………………………………….……………7

保修…………………………………………………………………………………………………….……7

# 装箱单………………………………………………………………………………………………….……7

# 1. 概述

CP9000LF系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围，量程设计从60A到60kA的测量范围，环中间保证精度1%，整个环内精度（环交界处除外）典型值2%，带宽高达600kHz(700mm线圈周长)或者1MHz(300 mm线圈周长)，探头环外径典型值8mm，耐压值高达10kVpk，非常适合低频大电流，大功率测试场合。其主要特点包括：线圈轻巧柔软且可以自由插拔，可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接；插入损耗几乎为零，仅为几个皮亨，对被测对象近乎为零的干扰；标准的BNC输出接口，很方便实现与示波器，数据采集器，数字电压表等连接，观测电流波形；9V电池供电或者外部12V DC电源供电，使用更加灵活方便；过流报警功能，更具人性化设计；探头环和连接线长度可以根据客户要求定制，满足特殊场合测试要求。

# 2. 应用

- 检测低频正弦电流波形

- 分布式电流监控

- 电力母线监测

- 监测谐波、功率以及电能质量

- 大型电动机、泵、风机测试

# 3.电气规格

# 3.1  电气参数

# 测量条件：23℃；60%RH；被测导线从探头感应环中心穿过。

| # 型号 | # 灵敏度(mV/A) |  | # 峰 值电流(A) |  | # 最大噪声 # (mVrms) |  | # 低频带宽-3dB(Hz) | # 相移(50Hz) | # Peak di/dt(kA/us) |  | # 高频带宽-3dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # X10 | # X1 | # X10 | # X1 | # X10 | # X1 |  |  | # X10 | # X1 | # 300mm | # 700mm |
| # CP9060LF | # 100 | # 10 | # 60 | # 600 | # 3 | # 1 | # 0.45 | # <0.85° | # 0.015 | # 0.25 | # 1MHz | # 600kHz |
| # CP9120LF | # 50 | # 5 | # 120 | # 1200 | # 3 | # 1 | # 0.23 | # <0.5° | # 0.03 | # 0.5 |  |  |
| # CP9300LF | # 20 | # 2 | # 300 | # 3000 | # 2 | # 1 | # 0.15 | # <0.35° | # 0.1 | # 1.2 |  |  |
| # CP9600LF | # 10 | # 1 | # 600 | # 6000 | # 2 | # 1 | # 0.1 | # <0.25° | # 0.2 | # 2.5 |  |  |
| # CP9121LF | # 5 | # 0.5 | # 1.2k | # 12k | # 2 | # 1 | # 0.08 | # <0.2° | # 0.4 | # 5 |  |  |
| # CP9301LF | # 2 | # 0.2 | # 3k | # 30k | # 1 | # 0.5 | # 0.07 | # <0.18° | # 0.9 | # 6 |  |  |
| # CP9601LF | # 1 | # 0.1 | # 6k | # 60k | # 1 | # 0.5 | # 0.07 | # <0.18° | # 1.8 | # 6 |  |  |

3.2  其它参数

| 典型精度 | ±1% |
| --- | --- |
| 最大输出电压 | ±6Vpk |
| 探头环耐压值 | 10kVpk |
| 终端负载要求 | ≥100kΩ |
| 供电方式 | 9V电池或者外部DC12V电源（标配适配器） |
| 安全符合标准 | EN61010-1: 2010 |
| EMC符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |

4.产品及附件说明

4.1 产品说明

1）信号输出接口：BNC标准接口，通过标配BNC连接线可接任何厂家示波器等。

2）电源指示灯：通电后，该指示灯亮为绿色。

3）低电池报警指示灯：电池电压低后，该指示灯亮为红色，提示更换电池。

4）电源开关：控制电源开和关。

5）H档位指示灯：大电流档位指示灯。

6）L档位指示灯：小电流档位指示灯。

7）量程选择按键：实现H和L量程的切换。

8）连接线：探头和控制盒连接，长度可定制。

9）柔性探头周长：典型值700mm，长度可定制。

10）探头感应环本体直径：典型值：8mm。

4.2附件说明

同轴电缆输出线(CK-310：1米)

电源适配器(CK-612)：DC12V/1.2A

# 5.机械规格

| # 型 号 | # CP9000LF |
| --- | --- |
| # 柔性探头周长 # 典型值（可定制） | # 700mm |
| # 感应环本体直径 # 典型值（可定制） | # 8mm |
| # 感应环连接线长 | # 4米(可定制) |
| # BNC连接线长 | # 1米或者2米，标配1米 |
| # 前端本体尺寸 | # 约137*33*35mm |
| # 探头重量 | # 338g |

# 6.环境特性

| # 工作温度 | # 探头环 | # -20℃～70℃ |
| --- | --- | --- |
|  | # 主机 | # -10℃～55℃ |
| # 存储温度 | # -30℃～70℃ |  |
| # 工作湿度 | # ≤85%RH |  |
| # 存储湿度 | # ≤90%RH |  |

# 7. 操作方法

- 探头与示波器或者其它测量仪器连接时，要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MΩ(或者≥100kΩ)；根据被测电流大小选择合适的档位，探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如灵敏度为50mV/A，示波器设置20X;灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。

- 使用电池供电或者外部DC12V电源供电，拨动开关到开位置，绿色电源指示灯亮。

- 插入被测电流导线，确保电流感应环插头插到位(插到底部为止)，必要时使用旋钮锁住探头，被测导线尽可能从探头感应环中间穿过，否则影响测量精度。

- 被测电路通电。

- 测量结束后，先断开电路，再拔下探头环。

- 断开探头电源，保存好探头。

Note

8. 测量时注意事项

- 为保证测量精度，测量时被测导线应穿过探头环中心位置。

- 感应环交界处误差最大，如下图阴影区域，测量误差最大，被测导线应尽量避免该区域。

- 测量时确保探头环插到位(插到底部为止)，否则影响测量精度。

- 测量被测信号时，若附近有强烈磁场干扰源（如多圈线圈组成的磁场辐射源），应尽可能远离，否则会引起测量误差。

- 测量被测信号时，探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源（如100V/us以上信号）或者频率达到MHz级别以上的干扰源，否则会引起测量误差。

- 判断周围是否有很强干扰源，可以使用如下方法：探头环放在被测导线周围，未夹住导线，测量周围干扰信号强度。

- 下图中箭头方向表示旋钮LOCK旋转方向，旋转时锁住探头即可，不能强行旋转过多，造成无法解锁；向相反方向旋转时即为解锁。

注：图中阴影区域误差最大， 被测导线应尽量避免该区域

# 9.保养及维护

- 保持探头的清洁干燥。

- 若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。

- 不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉﹑洁净和干燥处。

- 运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用

- 不可用力拽拉输入线和输出线，避免过度扭曲﹑折弯或打结。

# 10.保修

# 参照保修卡说明。

# 11.装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 电流探头本体 | 1个 |
| 9V电池 | 1个 |
| DC12V/1.2A适配器（CK-612) | 1个 |
| BNC输出线(CK-310) | 1根 |
| 高档工具盒 | 1个 |
| 说明书 | 1册 |
| 保修卡 | 1页 |
| 检测报告 | 1页 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                     © Zhiyong Electronics, 2016

Url:   http://www.cybertek.cn                    Published in China, Oct.1, 2016