功率放大器模块

PAM07

深圳市知用电子有限公司

# 1. 概  述

PAM07是一种低成本高性能的功率运算放大器，可在许多工业应用中提供经济高效的解决方案。PAM07最高可承受±50V的供电电压，具有40kHz的功率带宽和125W的功率耗散能力，同时PAM07提供四线制电流检测和外部补偿功能，用户可根据需求来选择限流电阻和外部补偿的大小。

2. 应用范围

- 喷墨打印机头的驱动器

- 压电换能器的驱动器

- 工业仪器仪表

- 电机驱动

- 磁场激励

- 可编程电源

- 工业音响

3. 典型外部连接

4. 外部引脚及描述

| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +VB | 升压电源正极。如果未使用，则将该引脚短接到+Vs。 |
| 2,28 | GND | 地，将2和28这两个引脚连接到系统信号地。 |
| 4 | CC | 补偿电容连接。 根据相位补偿选择值。 |
| 6 | RC | 补偿电阻连接。 根据相位补偿选择值。 |
| 12,13,14 | +VS | 电源正极 |
| 15,16,17 | OUT | 输出引脚，将这些引脚连接到负载再连接的反馈电阻上 |
| 18,19,20 | -VS | 电源负极 |
| 23 | -CL | 连接到限流电阻负载侧。 当RCL两端的电压增加时，电流限制将激活。 |
| 24 | +CL | 连接到限流电阻的OUT侧。 当RCL两端的电压增加时，电流限制将激活。 |
| 25 | IQ | 静态电流还原引脚，连接到6引脚使AB产生电压差。 |
| 26 | -VB | 升压电源负极。如果未使用，则将该引脚短接到-Vs。 |
| 29 | +IN | 正相输入 |
| 30 | -IN | 反相输入 |
| 其余 | NC | 不连接 |

5. 规格

注意

测试条件：一般的测试条件为TC=25℃， RC=100Ω,CC=470pF。

5.1最大容许电气值

| Parameter | Symbol | Min | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply voltage, +VS to-VS | +VS to-VS |  | 100 | V |
| Boost voltage |  |  | +VS±20 | V |
| Output current, within SOA | IO |  | 25 | A |
| Power dissipation, internal | PD |  | 125 | W |
| Input voltage, differential | VIN(Diff) | -20 | +20 | V |
| Input voltage, common mode | Vcm | -VB | +VB | V |
| Temperature, pin solder, -10s |  |  | 200 | ℃ |
| Temperature, junction | TJ |  | 175 | ℃ |
| Temperature, storage |  | -40 | +105 | ℃ |
| Operating temperature range, case | TC | -40 | +85 | ℃ |

5.2 输入

| Parameter | Test Conditions | PAM07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Offset voltage, initial |  |  | 5 | 10 | mV |
| Offset voltage vs temperature | Full temp range |  | 50 |  | μV/℃ |
| Offset voltage vs supply |  |  | 15 |  | μV/V |
| Offset voltage vs power | Full temp range |  | 30 |  | μV/W |
| Bias current, initial |  |  | 10 | 200 | pA |
| Bias current vs Supply |  |  | 0.01 |  | pA/V |
| Offset current, initial |  |  | 10 | 50 | pA |
| Input impedance, DC |  |  | 1010 |  | Ω |
| Input capacitance |  |  | 20 |  | pF |
| Common mode voltage range | Full temp range | ±VB∓15 | ±VB∓12 |  | V |
| Common mode rejection, DC | Full temp range VCM=±20V | 86 | 98 |  | dB |
| Input noise | 100kHz BW， RS=1kΩ |  | 10 |  | µV RMS |

5.3增益

| Parameter | Test Conditions | PAM07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Open loop，@15Hz | Full temp range，CC=100pF | 94 | 113 |  | dB |
| Gain bandwidth product | IO=10A |  | 2 |  | MHz |
| Power band width | RL=10,VO=90VP-P, CC=100pF |  | 40 |  | kHz |
| Phase margin | Full temp range |  | 60 |  | ° |

5.4输出

| Parameter | Test Conditions | PAM07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Voltage swing | IO=10A | ±VS∓8.8 | ±VS∓6.0 |  | V |
| Voltage swing | ±VB=±VS±10V, IO=10A | ±VS∓6.8 | ±VS∓1.1 |  | V |
| Setting time to 0.1% | AV=+1, 10Vstep,RL=4Ω |  | 2.5 |  | µs |
| Slew rate | AV=-10, CC=100pF | 10 |  |  | V/µs |
| Capacitive load | Full temp range, AV=+1 | 10 |  |  | nF |
| Resistance |  |  | 4 |  | Ω |
| Current, continuous |  |  |  | 10 | A |

5.5电源

| Parameter | Test Conditions | PAM07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Voltage | Full temp range | ±15 | ±40 | ±50 | V |
| Current, quiescent, boost supply |  |  |  | 22 | mA |
| Current, quiescent, total |  |  |  | 26 | mA |

5.6温度

| Parameter | Test Conditions | PAM07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Resistance, AC, junction to case | Full temp range F＞60Hz |  |  | 0.9 | ℃/W |
| Resistance ,DC, junction to case | Full temp range F<60Hz |  |  | 1.2 | ℃/W |
| Resistance, junction to air | Full temp range |  | 12 |  | ℃/W |
| Temperature range, case | Meets full range specs | -40 |  | +85 | ℃ |

6. 安全工作区域

PAM07的MOSFET输出不受BJT的二次击穿考虑的限制。但是，安全工作区域需要考虑温度因素和电流处理能力。

7. 电流限制

PAM07可以接成输出电流保护模式，如图4连接。两个限流检测线-CL、+CL分别接在电阻的低电位和高电位端，不可接反。限流值可按如下方式计算。

ILIMIT(A)=0.7VRCLΩ

8. 补偿

CC和RC为外部补偿器件，根据所选择增益的大小，选择合适的电容和电阻值。

| Gain | CC | RC |
| --- | --- | --- |
| 1 | 470pF | 100Ω |
| ≥3 | 220pF | Short |
| ≥10 | 100pF | Short |

9. 机械尺寸

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2020

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Apr. 1, 2020