功率放大器模块

PAM08

深圳市知用电子有限公司

# 1. 概  述

PAM08是一款低成本高性能的功率运算放大器，可在许多工业应用中提供经济高效的解决方案。PAM08最高可承受200V电压，最大可输出10A电流，具有300kHz功率带宽和100W耗散能力，而面积仅为4平方英寸；同时PAM08提供多种功能，用户可以根据需求自主选择，譬如四线电流限制检测和外部补偿功能等。

2. 应用范围

- 喷墨打印机头的驱动器

- 压电换能器的驱动器

- 工业仪器仪表

- 电机驱动

- 磁场激励

- 可编程电源

- 工业音响

3. 典型外部连接

4. 外部引脚及描述

| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP | 测试引脚。不用连接 |
| 2 | BPLT | 交流耦合到背板，连接到信号地 |
| 3,32 | GND | 地，将这两个引脚连接到系统信号地 |
| 4,8 | +VB | 升压电源正极。如果未使用，则将该引脚短接到+Vs。 |
| 5,6 | CC | 补偿电容连接。根据相位补偿选择值。 |
| 11,12,13 | +OUT | 正电流输出。短至-OUT引脚。将这些引脚连接到限流电阻的PAM08侧 和+ CL引脚。输出电流来自这些引脚，通过限流电阻连接到负载。 |
| 14,15,16 | +VS | 电源正极 |
| 17,18,19 | -VS | 电源负极 |
| 20,21,22 | -OUT | 负电流输出。短至+OUT引脚。将这些引脚连接到限流电阻的PAM08侧 和+ CL引脚。输出电流通过负载的限流电阻流入这些引脚。 |
| 25,30 | -VB | 升压电源负极。如果未使用，则将该引脚短接到-Vs。 |
| 27 | -CL | 连接到限流电阻和反馈电阻的负载侧。当RCL两端的电压超过0.65V时， 电流限制将激活。 |
| 28 | +CL | 连接到限流电阻的OUT侧。当RCL两端的电压超过0.65V时，电流限制 将激活。 |
| 33 | +IN | 正相输入 |
| 34 | -IN | 反相输入 |
| 其余 | NC | 不连接 |

5. 规格

注意

测试条件：一般的测试条件为TC=25℃， RC=100Ω,CC=470pF。

5.1最大容许电气值

| Parameter | Symbol | Min | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply voltage, total | +VS to-VS |  | 200 | V |
| Supply voltage, +VB1 | +VB |  | +VS+15 | V |
| Supply voltage, -VB1 | -VB |  | -VS-15 | V |
| Output current, peak, within SOA | IO |  | 12 | A |
| Power dissipation, internal, DC | PD |  | 100 | W |
| Input voltage |  |  | +VB to-VB | V |
| Differential input voltage |  |  | ±25 | V |
| Temperature, pin solder 10s |  |  | 225 | ℃ |
| Temperature, junction2 | TJ |  | 150 | ℃ |
| Temperature, storage |  | -40 | +105 | ℃ |
| Operating temperature range, case | TC | -40 | +85 | ℃ |

- 电源电压+VB和-VB分别不小于+VS -0.6V和-VS+0.6V

- 在最高结温下长期运行会导致产品寿命缩短。 降低内部功耗以实现高MTTF。

5.2 输入

| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offset voltage |  |  | 1 | 5 | mV |
| Offset voltage vs temperature | Full temp range |  | 50 |  | μV/℃ |
| Offset voltage vs supply |  |  |  | 20 | μV/V |
| Bias current, initial |  |  |  | 100 | pA |
| Bias current vs supply |  |  |  | 0.1 | pA/V |
| Offset current, initial |  |  |  | 50 | pA |
| Input resistance, DC |  |  | 1011 |  | Ω |
| Input capacitance |  |  | 4 |  | pF |
| Common mode voltage range |  |  |  | -VB-15 | V |
| Common mode voltage range |  |  |  | -VB+15 | V |
| Common mode rejection, DC |  | 92 |  |  | dB |
| Noise | 1MHz BW,RS=1kΩ |  | 10 |  | μV RMS |

5.3增益

| Parameter | Test Conditions | PAM08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Open loop，@15Hz | RL=10kΩ,CC=10pF | 96 |  |  | dB |
| Gain bandwidth product, @1MHz | CC=10pF |  | 10 |  | MHz |
| Phase margin | Full temp range | 45 |  |  | ° |
| Power band width 188VP-P | CC=10pF, +VS=100V, -VS=-100V |  | 300 |  | kHz |

5.4输出

| Parameter | Test Conditions | PAM08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Voltage swing | IO=10A | +VS-10 | +VS-8.6 |  | V |
| Voltage swing | IO=-10A | -VS+10 | -VS+7 |  | V |
| Voltage swing | IO=10A +VB=+VS+10V | +VS-1.6 |  |  | V |
| Voltage swing | IO=-10A -VB=-VS-10V | -VS+5.1 |  |  | V |
| Current, continuous, DC |  | 10 |  |  | A |
| Slew rate, AV=-20 | CC=10pF | 150 | 170 |  | V/μs |
| Setting time to 0.1% | 2V step |  | 1 |  | μs |
| Resistance | No Load, DC |  | 5 |  | Ω |

5.5电源

| Parameter | Test Condition | PAM08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Voltage |  | ±15 | ±75 | ±100 | V |
| Current, quiescent |  |  | 50 | 65 | mA |

5.6温度

| Parameter | Test Conditions | PAM08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max | Units |
| Resistance, AC, junction to case | Full temp range F≥60Hz |  |  | 1 | ℃/W |
| Resistance, DC, junction to case | Full temp range F<60Hz |  |  | 1.25 | ℃/W |
| Resistance, junction to air | Full temp range |  |  | 13 | ℃/W |
| Temperature range, case | Full temp range | -40 |  | +85 | ℃ |

6. 安全工作区域

PAM08的MOSFET输出不受BJT的二次击穿考虑的限制。但是，安全工作区域需要考虑温度因素和电流处理能力。

7. 接地引脚和基板接地

PAM08有两个接地引脚（引脚3,32）。这些引脚为PAM08的小信号部分的内部电容旁路提供了回路。两个接地引脚在基板上没有连接在一起，所以这两个引脚都需要连接到系统信号地。

PAM08的基板是单层铝基板，需要连接到信号地。这样通过一个1uF电容把交流地与信号地连上，将引脚2（背板）连接到信号地。

8. 相位补偿

外部补偿电容C连接在引脚5和6之间。可以通过任何大于100pF的电容值，实现单个增益稳定性，最小相位裕度为45度。

表8：小信号级没有加升压时的压摆率和Cc的关系

| Gain | CC | Typ. Slew Rate |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100pF | 55 V/μs |
| 4 | 33pF | 135V/μs |
| 10 | 10pF | 170V/μs |

9. 电源旁路

防止PAM08输出级出现局部寄生振荡，旁路电容必须尽量靠近到电源端子+VS和-VS。 使用至少10uF或更大的电解电容，以及旁路电容要使用高品质的陶瓷电容（X7R）。 在大多数应用中，电源端子+VB和-VB将分别连接到+VS和-VS上。

10. 电流限制

PAM08可以接成输出电流保护模式，如图4连接。两个限流检测线-CL、+CL分别接在电阻的低电位和高电位端，不可接反。限流值可按如下方式计算。

ILIMIT(A)=0.65VRCLΩ

11. 机械尺寸

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2020

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Apr. 1, 2020