[image: image5.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                           深圳市知用电子有限公司
[image: image4.png]CYBERTEK

Test & Measuremen
G Q



                                           深圳市知用电子有限公司

共差模分离器

(CM/DM SEPARATOR)

EM5016/EM5016A
   [image: image6.png]



[image: image2.jpg]CYBERTEK

Test g Mﬂu«-urc_’l‘nent

CM/DM SEPARATOR
150kHz-1 08MH,





深圳市知用电子有限公司

前  言

首先，感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品，请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。

[image: image1.jpg]


[image: image4.png][image: image5.png]




为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，因违反注意事项进行操作所产生的问题，本公司概不负责。


· 确保产品在额定功率范围内使用。

· 产品在使用过程中不要打开机壳。

· 不要在潮湿，有易燃易爆物品的的地方使用。
· 使用前保证仪器表面的干燥和清洁。
· 如果产品出现问题，请及时与我公司联系。请不要擅自打开外壳进行维修，以免发生意外。
1. 概 述

EM5016/EM5016A共差模分离器一款主要用分析传导测试骚扰信号中的共模干扰与差模干扰,为电磁兼容的整改尤其是EMI滤波器的测试提供有针对性的指导。
2. 产品电气规格
	
	EM5016
	EM5016A

	频宽
	9kHz-60MHz
	150kHz-108MHz

	最大输入功率
	+30dBm

	共模输出电压
	Vout=[Vn+Vl)]/2－10dB

	差模输出电压
	Vout=[Vn+(-Vl)]/2－10dB

	工作温度
	0℃-55℃

	储存温度
	-40℃-80℃


3. 应用

· 传导测试整改；

· EMI滤波器参数设计。

4.产品说明

1 使用时注意最大输入功率，30dBm连续功率。超过使用范围，可能造成永久损坏；

2 CH1输入线与CH2的输入线的长度以及阻抗特性要保持一致性，否则测量结果会有一定的偏差。

5.环境特性                                          
	工作温度
	0 C to +55 C

	存储温度
	–40 C to +75 C


6. 机械规格                         
	产品尺寸（长*宽*高）
	130*111*65mm

	产品重量（本体净重)
	702g


7. 使用示意图

[image: image3.jpg]HEESEE
& AT BIEME EM5016/EM5016A

i Lo CH1

ol vo





8. 装箱单
	装 箱 单

	名称
	数量

	共差模分离器本体
	1个

	说明书及保修卡
	1册

	检测报告
	1页


CYBERTEK 
深圳市知用电子有限公司
SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702 
Tel:   400 852 0005

0755-8662 8000 

Q Q:   400 852 0005

Fax:   0755-8662 0008 

Email: cybertek@cybertek.cn                          © Zhiyong Electronics, 2020
Url:   http://www.cybertek.cn                         Published in China, Apr. 1, 2020
Note





注意





警告





该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。





在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。





错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。





记载着使用该机器时的重要说明。                                                           














注意








www.cybertek.cn
www.cybertek.cn

