精密电阻分流器

CK05

深圳市知用电子有限公司

# 1. 概  述

CK05精密电阻分流器是为了本公司CTA系列高精度互感器产品而设计。采用目前世界高水准精密箔电阻，实现电流到电压的输出转换。标配5Ω阻值，最大输入电流达到1A，标准的BNC输入输出接口，具有高精度(0.02%)，低温漂(2PPM/°C)特点，极佳的长期负载下阻值的稳定性。可以实现高精度和高稳定的电流电压转换。

2. 产品及附件说明

- 主体说明

1、输入接口：

BNC母头，最大输入电流1A

2、输出接口：

BNC母头，电压输出(Vout=5*Iin).

- 附件说明

同轴电缆输出线(CK-310)

3. 产品规格

| 标配阻值 | 5Ω |
| --- | --- |
| 精度 | ±0.02% |
| 温度系数 | 2PPM/°C |
| 最大输入工作电流 | 1A |
| 长期负载下阻值的稳定性 | ± 0.005 % at 25°C, 2000小时额定负载 |
| 工作温湿度要求 | -20°C to 40°C, 80%RH or less |
| 存储温湿度要求 | -40°C to 60°C, 80% RH or less |
| 尺寸(长*宽*高) | 85mm*46mm*30mm |
| 重量 | 78g |

4. 使用说明

- 注意输入输出接口不要接反。

- 最大输入电流1A。

# 5. 装箱单

| 装 箱 单 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 数 量 |
| CK05本体 | 1个 |
| BNC线（CK-310） | 1个 |
| 说明书及保修卡 | 1册 |
| 检测报告 | 1页 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005   /  0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2024

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Jun. 1, 2024