EM5020系列射频放大器

- EM5020A(20dB,9kHz-3GHz)

- EM5020B(30dB,9kHz-3GHz)

# 1.概述

EM5020前置射频放大器配合本公司EM5030近场探头使用，主要对所要测试的微弱信号进行放大， 频率范围9kHz-3GHz；EM5020A增益约为20dB，EM5020B增益约30dB,可以大大提高系统测试的灵敏度。标配USB适配器和USB升压电源转接线，可以直接通过频谱分析仪或者接收机自带的USB接口供电，使用更加方便。配合本公司EM5030近场探头可以快速准确地确定电磁干扰源头，避免盲目更改EMI设计，能大幅提高产品开发效率，并降低开发成本。

- 特性

| # 型号 | # EM5020A | # EM5020B |
| --- | --- | --- |
| # 频率范围 | # 9kHz - 3GHz |  |
| # 典型增益 | # 20dB | # 30dB |
| # 平坦度 | # ±3dB |  |
| # 幅频曲线 | # （见图1） | # （见图2） |
| # 最大线性输出功率 | # 10dBm |  |
| # 典型噪声系数＠2GHz | # 3dB | # 4dB |
| # 最大输入功率 | # 13dBm | # 15dBm |
| # 工作电压 | # DC12V |  |
| # 输入输出接口 | # SMA (母头) |  |
| # 尺寸 | # 约72*52*18mm |  |

# 图1  EM5020A典型幅频曲线               图2 EM5020B典型幅频曲线

3.应用

■ EMI干扰源定位测试系统

■ 小信号放大

干扰源测试系统示意图：

4.各部分名称

4.1 射频放大器本体

# 4.2 配件

# USB 适配器：DC 5V                 USB升压电源线： 5V转12V           转接头：SMA（公）转N头（公）

# 5.使用步骤

- 将前置射频放大器输出端口连接到频谱仪或者接收机

- 连接前置射频放大器电源

- 连接输入信号(确保输入信号功率没超过射频放大器最大输入功率)

# 6.使用须知

- 未知信号大小测量时，不能连接前置射频放大器！确认信号很微弱时，才能连接前置射频放大器。EM5020A最大输入功率13dBm；EM5020B最大输入功率15dBm；超过该值可能会引起射频放大器损坏。

- 配合EM5030使用时，确保周围没有强磁场存在后，才能连接前置射频放大器。

7.装箱单

|  | EM5020A | EM5020B |
| --- | --- | --- |
| 射频放大器本体 | 1 | 1 |
| 适配器USB 5V(CK-605) | 1 | 1 |
| USB升压电源转接线（CK-615) | 1 | 1 |
| SMA(公头)转N(公头) | 1 | 1 |
| 说明书 | 1 | 1 |
| 保修卡 | 1 | 1 |
| 检测报告 | 1 | 1 |

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel:   400 852 0005   /  0755-8662 8000

Q Q:   400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn                       © Zhiyong Electronics, 2024

Url:   http://www.cybertek.cn                      Published in China, Jun. 1, 2024